# Kisi-kisi Soal AIJ XII TKJ

SOAL ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN (AIJ) - KELAS XII TKJ

| 1 | Berikut yang bukan syarat sebuah komputer jaringan lokal saling terhubung, yaitu 22 | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | a. memiliki alamat host yang sama 33 |  |
|  | b. memiliki jaringan alamat yang sama 44 |  |
|  | c. memiliki alamat broadcast yang sama 55 |  |
|  | d. menjalankan protokol jaringan yang sama 66 |  |
|  | e. menggunakan sistem pengalamatan yang sama 77 |  |
| 2 | Joko adalah seorang teknisi IT di perusahaannya, ia diminta untuk membuat jaringan lokal perusahaan. Jika di dalam perusahaan tersebut terdapat 300 komputer, mekanisme yang paling efektif adalah.. 88 | 3 |
|  | a. NAT 99 |  |
|  | b. PAT 1010 |  |
|  | c. routing statis 1111 |  |
|  | d. routing dinamis 1212 |  |
|  | e. internet gateway 1313 |  |
| 3 | NAT yang berfungsi menyambungkan sebuah perangkat secara khusus agar dapat diakses dari internet adalah.... 1414 | 3 |
|  | a. basic NAT 1515 |  |
|  | b. static NAT 1616 |  |
|  | c. dynamic NAT 1717 |  |
|  | d. one to many NAT 1818 |  |
|  | e. many to many NAT 1919 |  |
| 4 | Perbedaan mendasar antara chain pada NAT adalah srcnat dan dstnat, fitur yang berfungsi untuk mengubah akses koneksi dari jaringan publik ke jaringan lokal adalah.... 2020 | 3 |
|  | a. Block Site 2121 |  |
|  | b. Redirect 2222 |  |
|  | c. srcnat 2323 |  |
|  | d. Dstnat 2424 |  |
|  | e. Jump 2525 |  |
| 5 | Berikut ini adalah fungsi dari Firewall yang tepat adalah... 2626 | 3 |
|  | a. Penghubung antara dua jaringan sekaligus 2727 |  |
|  | b. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan 2828 |  |
|  | c. Penghubung antara dua jaringan yang berbeda 2929 |  |
|  | d. Program yang berfungsi untuk mendapatkan konten dari internet atau entranet 3030 |  |
|  | e. Penghubung antara dua jaringan ke internet dengan menggunakan satu alamat IP Address 3131 |  |
| 6 | Firewall NAT yang digunakan untuk merubah alamat ip sumber (source address) dengan metode one to one disebut dengan firewall NAT Action 3232 | 3 |
|  | a. Src-nat 3333 |  |
|  | b. Redirect 3434 |  |
|  | c. Masquerade 3535 |  |
|  | d. Dst-nat 3636 |  |
|  | e. Reject 3737 |  |
| 7 | Firewall NAT yang digunakan untuk merubah ip address sumber (source address) yang kita gunakan saat jumlah client lebih dari 1 adalah firewall NAT Action ... 38 | 3 |
|  | a. Src-nat 393939 |  |
|  | b. Redirect 4040 |  |
|  | c. Masquerade 4141 |  |
|  | d. Dst-nat 42 |  |
|  | e. Reject 43434343 |  |
| 8 | Firewall NAT yang digunakan untuk merubah alamat IP tujuan menjadi router itu sendiri disebut dengan firewall NAT Action ... 44 | 3 |
|  | a. Src-nat 45 |  |
|  | b. Redirect 4646 |  |
|  | c. Masquerade 4747 |  |
|  | d. Dst-nat 48 |  |
|  | e. Reject 4949 |  |
| 9 | Action yang digunakan untuk menolak paket tanpa memberikan pemberitahuan disebut action..... 50 | 3 |
|  | a. Drop 5151 |  |
|  | b. Redirect 5252 |  |
|  | c. Logging 5353 |  |
|  | d. Accept view 54 |  |
|  | e. Reject 5555 |  |
| 10 | Action yang digunakan untuk menolak paket dengan memberikan pemberitahuan disebut action..... 56 | 3 |
|  | a. Drop 5757 |  |
|  | b. Redirect 5858 |  |
|  | c. Logging 5959 |  |
|  | d. Accept view 60 |  |
|  | e. Reject 6161 |  |
| 11 | Firewall yang dapat kita gunakan untuk mencatat suatu aktivitas, misalnya kita ingin mencatat siapa saja yang melakukan ping ke router, maka kita dapat merapkan firewall... 62 | 3 |
|  | a. Drop 6363 |  |
|  | b. Redirect 6464 |  |
|  | c. Logging 6565 |  |
|  | d. Accept view 66 |  |
|  | e. Reject 6767 |  |
| 12 | Dibawah ini merupakan kelebihan GUI dibandingkan Text adalah... 68 | 3 |
|  | a. Sulit digunakan 69 |  |
|  | b. Konfigurasi sulit 70 |  |
|  | c. User friendly 71 |  |
|  | d. Tampilan kurang menarik 72 |  |
|  | e. Semua benar 73 |  |
| 13 | Memiliki fungsi untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. 74Biasa digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar jaringan (internet) dengan cara NAT akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal adalah... 75 | 3 |
|  | a. DSTNAT 76 |  |
|  | b. DHCP NAT 77 |  |
|  | c. FILTERING 78 |  |
|  | d. SCNAT 79 |  |
|  | e. REDIRECT 80 |  |
| 14 | Gambar di bawah ini adalah Router....... 81818181 | 2 |
|  | a. RB750gr2 82 |  |
|  | b. RB750gr3 83 |  |
|  | c. RB941Ui-2ND 84 |  |
|  | d. RB940i 85 |  |
|  | e. RB951Ui-2ND 86 |  |
| 15 | Cara mengakses Router Mikrotik dibawah ini kecuali... 87 | 3 |
|  | a. Komputer 88 |  |
|  | b. Web Based 89 |  |
|  | c. Telnet 90 |  |
|  | d. SSH 91 |  |
|  | e. Winbox 92 |  |
| 16 | Model arsitektural jaringan komputer yang dikembangkan sebagai standar komunikasi data dalam jaringan komputer adalah... 93 | 3 |
|  | a. Barisan 94 |  |
|  | b. Tahapan 95 |  |
|  | c. ISO 96 |  |
|  | d. OSI 97 |  |
|  | e. IEEE 98 |  |
| 17 | Berapakah jumlah host dari network address 192.168.1.64/27? 99 | 3 |
|  | a. 30 100 |  |
|  | b. 31 101 |  |
|  | c. 33 102 |  |
|  | d. 36 103 |  |
|  | e. 39 104 |  |
| 18 | Pada dasarnya sebuah Router memiliki fungsi untuk menghubungkan network yang memiliki ip address yang berbeda, router beroperasi pada layer.... 105 | 3 |
|  | a. Data Link 106 |  |
|  | b. Network 107 |  |
|  | c. Data Center 108 |  |
|  | d. Physical 109 |  |
|  | e. Transport 110 |  |
| 19 | Pembagian sebuah network address, menjadi kelompok-kelompok network yang lebih kecil, hal ini bertujuan untuk membagi dan mengelompokkan host ke kelompok yang lebih spesifik, penjelasan tersebut biasa dikenal dengan istilah... 111 | 3 |
|  | a. Subnet ID 112 |  |
|  | b. Mac Address 113 |  |
|  | c. Network 114 |  |
|  | d. Netmask 115 |  |
|  | e. Host ID 116 |  |
| 20 | Mengapa banyak pengguna mikrotik di Indonesia? 117 | 2 |
|  | a. Harga Terjangkau dan Fitur Lengkap 118 |  |
|  | b. Mudah didapatkan 119 |  |
|  | c. Tampilannya terlihat bagus 120 |  |
|  | d. Tidak mudah rusak 121 |  |
|  | e. Sulit dicari 122 |  |
| 21 | Perbedaan mendasar antara dua aplikasi remote access Telnet dan juga SSH terletak pada aspek... 123 | 3 |
|  | a. Tampilan 124 |  |
|  | b. Keamanan 125 |  |
|  | c. Kecepatan 126 |  |
|  | d. Keindahan 127 |  |
|  | e. Kemudahan 128 |  |
| 22 | Agar kita dapat melakukan instalasi Mikrotik RouterOS di Routerboard, kita dapat menggunakan aplikasi yang bernama netinstall, aplikasi yang dibutuhkan lainnya adalah... 129 | 3 |
|  | a. RouterOS 130 |  |
|  | b. Kabel LAN 131 |  |
|  | c. Mikrotik 132 |  |
|  | d. Linux 133 |  |
|  | e. Routerboard 134 |  |
| 23 | Untuk mengakses mikrotik dalam mode text kita perlu menggunakan fitur SSH atau Telnet, maka untuk melanjutkannya kita memerlukan aplikasi client seperti PuTTY dan aplikasi lainnya. 135Hal yang perlu diketahui sebelum melakukan proses remote adalah.. 136 | 3 |
|  | a. DNS Server 137 |  |
|  | b. Mail Server 138 |  |
|  | c. IP Address 139 |  |
|  | d. Mac Address 140 |  |
|  | e. Subnet mask 141 |  |
| 24 | Alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan dengan segmen yang berbeda adalah... 142142142142 | 3 |
|  | a. Switch 143 |  |
|  | b. Modem 144 |  |
|  | c. Access Point 145 |  |
|  | d. Router 146 |  |
|  | e. Hub 147 |  |
| 25 | Pada menu apakah jika kita ingin melakukan konfigurasi Identity pada router di mikrotik... 148148148148 | 2 |
|  | a. Firewall 149 |  |
|  | b. Menu File > Syetem > Identity 150 |  |
|  | c. New Terminal 151 |  |
|  | d. System > Identity 152 |  |
|  | e. System > Identitas 153 |  |
| 26 | Berikut ini adalah contoh dari media transmisi yang menggunakan kabel, kecuali... 154154154154 | 2 |
|  | a. Fiber Optic 155 |  |
|  | b. SMTP 156 |  |
|  | c. Coaxial/Coax/BNC 157 |  |
|  | d. Wireless 158 |  |
|  | e. STP 159 |  |
| 27 | Fungsi dari Winbox adalah sebuah software atau utility yang di gunakan untuk meremote sebuah server mikrotik kedalam mode... 160 | 3 |
|  | a. Terminal 161 |  |
|  | b. OS 162 |  |
|  | c. GUI (Graphical User Interface) 163 |  |
|  | d. CLI 164 |  |
|  | e. Semua Benar 165 |  |
| 28 | Berikut ini kelebihan mikrotik adalah.... 166 | 3 |
|  | a. Banyak Fitur 167 |  |
|  | b. Harga yang cukup Terjangkau 168 |  |
|  | c. Dapat berperan sebagai Router 169 |  |
|  | d. Mudah penggunaannya 170 |  |
|  | e. Semua benar 171 |  |
| 29 | Definisi untuk daerah yang di layani oleh satu acces point wireless LAN standart $802.11 \text{ a/b/g}$ adalah... 172 | 3 |
|  | a. netmask 173 |  |
|  | b. hotspot 174 |  |
|  | c. gateway 175 |  |
|  | d. DNS 176 |  |
|  | e. IP address 177 |  |
| 30 | Bandwith adalah perhitungan konsumsi yang tersedia pada sesuatu teori komunikasi di hitung dalam satuan... 178178178178178 | 3 |
|  | a. kdps 179 |  |
|  | b. mega byte 180 |  |
|  | c. byte/second 181 |  |
|  | d. bit/second 182 |  |
|  | e. mega byt 183 |  |
| 31 | Jika diberikan sebuah data sebagai berikut: E01: C4:AD:34:B1:D6:E6 dan W01: C4:AD:34:B1:D6:EB. 184Maka alamat Mac Address Router Mikrotik tersebut adalah: 185185185185185 | 3 |
|  | a. C4:AD:34:B1:D6:E6 186186 |  |
|  | b. C4:AD:34:B1:D6:E7 187 |  |
|  | c. C4:AD:34:B1:D6:EB 188 |  |
|  | d. C4:AD:34:B1:D6:EE 189 |  |
|  | e. C4:AD:34:B1:D6:E5 190 |  |
| 32 | DHCP merupakan singkatan dari 191 | 3 |
|  | a. dynamic host configuration protocol 192 |  |
|  | b. dynamical host configurasion protocol 193 |  |
|  | c. dynamical host control panel 194 |  |
|  | d. dynamic host configuration panel 195 |  |
|  | e. diamond host configuration protocol 196 |  |
| 33 | Perhatikan gambar berikut! 197Jika sumber internetnya menggunakan ether1, maka IP Address DHCP Client dari jaringan tersebut adalah.... 198 (Gambar berisi Address List: 192.168.34.1/24 di wlan, 192.168.100.1/25 di ether2-LAN, 192.168.200.1/24 di ether3-WLAN, D 192.168.240.3/24 di ether1-intermet) 199199199199199199199199199 | 3 |
|  | a. 192.168.34.1/24 200 |  |
|  | b. 192.168.100.1/25 201 |  |
|  | c. 192.168.200.1/24 202 |  |
|  | d. 192.168.240.3/24 203 |  |
|  | e. 192.168.1.1/24 204 |  |
| 34 | Jika ingin mengetahui bandwith di wlan dengan menggunakan bandwith test, maka IP Address di test to diisi... 205205205205205205205205205 (Gambar berisi Address List: 192.168.34.1/24 di wlan, 192.168.100.1/25 di ether2-LAN, 192.168.200.1/24 di ether3-WLAN, D 192.168.240.3/24 di ether1-intermet) 206 | 3 |
|  | a. 192.168.34.1/24 207 |  |
|  | b. 192.168.100.1/25 208 |  |
|  | c. 192.168.200.1/24 209 |  |
|  | d. 192.168.240.3/24 210 |  |
|  | e. 192.168.1.1/24 211 |  |
| 35 | Yang ingin di cek bandwith receive adalah.... 212 (Terdapat gambar Bandwidth Test dengan Test To: 192.168.240.3 dan Address List dengan 192.168.34.1/24 di wlan, 192.168.100.1/25 di ether2-LAN, 192.168.200.1/24 di ether3-WLAN, D 192.168.240.3/24 di ether1-Intermet) 213 | 3 |
|  | a. Wlan 214 |  |
|  | b. Eth 1 215 |  |
|  | c. Eth 2 216 |  |
|  | d. Eth 3 217 |  |
|  | e. Eth 4 218 |  |

(Catatan: Soal yang tersedia hanya sampai nomor 35. Saya tidak dapat menyediakan jawaban untuk soal nomor 36-40 karena tidak ada dalam file yang diunggah.)

📝 LEMBAR JAWABAN SOAL ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN (AIJ)

Berikut adalah jawaban yang paling tepat berdasarkan pilihan yang tersedia pada kisi-kisi soal yang diunggah.

| NO | JAWABAN | PENJELASAN SINGKAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | a | Syarat koneksi adalah alamat jaringan/subnet yang sama, bukan alamat host yang sama. 219219 |
| 2 | b | Dengan 300 komputer, akan lebih efektif menggunakan PAT (Port Address Translation/Masquerade), yaitu NAT one-to-many, karena keterbatasan IP publik. 220220 |
| 3 | b | Static NAT digunakan untuk pemetaan satu-ke-satu (one-to-one) IP lokal ke IP publik agar dapat diakses dari luar. 221221 |
| 4 | d | Dstnat (Destination NAT) mengubah alamat tujuan paket, biasanya dari IP publik ke IP lokal, memungkinkan akses dari luar ke dalam. 222222 |
| 5 | b | Fungsi utama Firewall adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas (traffic) jaringan. 223223 |
| 6 | a | Src-nat mengubah alamat IP sumber, dan bila metodenya one-to-one (static) maka action-nya adalah src-nat. 224224 |
| 7 | c | Masquerade adalah bentuk Src-nat yang paling umum digunakan (disebut one-to-many) karena dapat merubah IP sumber secara dinamis, terutama saat jumlah klien lebih dari satu. 225225225225 |
| 8 | b | Redirect digunakan untuk membelokkan (redirect) traffic ke router itu sendiri (ke port tertentu pada router). 226226226226 |
| 9 | a | Action Drop menolak paket tanpa mengirimkan notifikasi penolakan ke pengirim. 227227227227 |
| 10 | e | Action Reject menolak paket dan mengirimkan notifikasi penolakan (misalnya ICMP Port Unreachable) ke pengirim. 228228228228 |
| 11 | c | Firewall dengan action Logging digunakan untuk mencatat aktivitas atau paket data yang melewati aturan tersebut. 229229229229 |
| 12 | c | GUI (Graphical User Interface) lebih mudah digunakan (User friendly) dibandingkan dengan mode Text (CLI). 230 |
| 13 | a | DSTNAT (Destination NAT) berfungsi mengubah alamat tujuan paket data, yang umumnya digunakan untuk port forwarding agar host lokal dapat diakses dari internet. 231 |
| 14 | e | RB951Ui-2ND adalah salah satu seri Routerboard Mikrotik yang memiliki 5 port Ethernet dan Wi-Fi. (Asumsi: gambar yang dimaksud adalah RB951Ui-2ND) 232 |
| 15 | a | Winbox, Web Based, Telnet, dan SSH adalah metode remote access Mikrotik. "Komputer" adalah perangkat untuk mengakses, bukan metodenya. 233 |
| 16 | d | OSI (Open System Interconnection) adalah model arsitektural jaringan komputer yang dikembangkan sebagai standar komunikasi data. 234 |
| 17 | a | Pada prefix $/27$, jumlah IP total adalah $2^{32-27} = 2^5 = 32$. Jumlah host yang dapat digunakan adalah $32-2 = 30$ (dikurangi Network Address dan Broadcast Address). 235 |
| 18 | b | Router beroperasi pada Layer Network (Layer 3) model OSI karena fungsinya adalah menghubungkan network yang berbeda berdasarkan IP Address. 236 |
| 19 | e | Penjelasan tersebut mendefinisikan Subnetting, namun dari pilihan yang ada, mengelompokkan host spesifik (membagi Network ID dan Host ID) paling dekat dengan konsep Host ID dalam konteks pembagian. (Catatan: Pilihan yang lebih tepat seharusnya Subnetting atau Network ID baru). Namun, jika melihat tujuan membagi host ke kelompok yang lebih spesifik, ini terkait dengan pembagian Host ID. 237 |
| 20 | a | Salah satu alasan utama popularitas Mikrotik di Indonesia adalah harganya yang terjangkau dengan fitur yang lengkap (powerfull). 238 |
| 21 | b | Perbedaan mendasar antara Telnet dan SSH adalah pada aspek Keamanan. SSH menggunakan enkripsi, sedangkan Telnet tidak. 239 |
| 22 | a | Aplikasi yang dibutuhkan untuk instalasi menggunakan Netinstall selain Netinstall itu sendiri adalah file RouterOS (.npk) yang akan diinstal. 240 |
| 23 | c | Untuk melakukan remote access menggunakan SSH atau Telnet (mode text), router harus memiliki IP Address dan kita perlu tahu IP Address tersebut untuk koneksi. 241 |
| 24 | d | Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dengan segmen atau subnet IP yang berbeda. 242 |
| 25 | d | Konfigurasi Identity (nama router) di Mikrotik dapat diakses melalui menu System > Identity. 243 |
| 26 | d | Fiber Optic, Coaxial/Coax/BNC, dan STP (Shielded Twisted Pair) adalah media transmisi kabel. Wireless adalah media transmisi tanpa kabel. 244 |
| 27 | c | Winbox adalah utilitas untuk meremote Mikrotik dalam mode GUI (Graphical User Interface). 245 |
| 28 | e | Semua pilihan yang disebutkan (Banyak Fitur, Harga yang cukup Terjangkau, Dapat berperan sebagai Router, Mudah penggunaannya) merupakan kelebihan dari Mikrotik. 246 |
| 29 | b | Daerah yang dilayani oleh satu Access Point yang menggunakan standar Wireless LAN (seperti 802.11 a/b/g) dalam konteks jaringan publik sering disebut Hotspot. 247 |
| 30 | d | Bandwidth dihitung dalam satuan kecepatan data seperti bit/second (bps). kdps dan Gbps adalah turunan (kilo/giga), sedangkan byte adalah satuan ukuran. 248 |
| 31 | a | Mac Address router adalah Mac Address dari salah satu interface fisiknya, umumnya ether1 (E01) atau wlan1 (W01), Mac Address dari E01 adalah C4:AD:34:B1:D6:E6. 249249249249 |
| 32 | a | DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. 250 |
| 33 | a | Jika ether1 adalah sumber internet (terdapat alamat IP dari ISP/DHCP server lain), maka klien DHCP yang berasal dari jaringan lokal (bukan yang terhubung ke internet) akan menerima IP. Dalam kasus ini, IP DHCP Client yang ada di wlan (jaringan lokal) adalah 192.168.34.1/24 (IP gateway). Namun, jika maksud soal adalah "IP gateway untuk wlan yang akan menjadi IP DHCP Client", maka jawabannya adalah 192.168.34.1/24. 251 |
| 34 | c | Untuk mengetes Bandwidth di wlan (interface 192.168.200.1/24), maka IP Address yang harus diuji (test to) adalah IP pada sisi lain (klien) wlan, yaitu IP yang di-DHCP pada interface tersebut. Jika diasumsikan test dilakukan antara router dan klien di wlan, dan IP yang terdaftar adalah 192.168.200.1/24 di ether3-WLAN, maka IP yang diuji harus IP klien di jaringan tersebut. Namun, jika yang dimaksud adalah wlan yang pertama (192.168.34.1/24), maka IP yang diuji harus IP klien di jaringan 192.168.34.0/24. Karena pilihan c adalah IP pada interface ether3-WLAN (192.168.200.1/24), dan wlan lain berada pada 192.168.34.1/24, jawaban ini ambigu. Asumsi yang paling logis adalah menguji ke IP wlan itu sendiri: 192.168.34.1/24. (Terdapat kesalahan data/asumsi dalam soal, namun kita akan memilih IP wlan yang terdaftar: 192.168.34.1/24). 252 |
| 35 | b | Pada gambar Bandwidth Test menunjukkan Test To: 192.168.240.3. Dalam Address List, IP Address 192.168.240.3/24 terdaftar di Interface ether1-intermet (Eth 1). Jadi, Bandwidth receive sedang dicek pada interface tersebut. |